Содержание

Подготовка платы к работе	2

Установка библиотеки AdGuard Home	8

Подключение флешки	11

Монтирование флешки	13

Подготовка платы к работе

- Подключить питание к плате

- Дождаться включения платы

оба светодиода перестанут моргать

- Сделать аппаратный сброс настроек

зажать кнопку сброса настроек – нажать и держать, пока второй светодиод не начнет мигать

- Зайти в веб-интерфейс прошивки платы

Для этого подключить один конец сетевого кабеля (патч-корда) в компьютер, а другой конец в любой интерфейс платы номер 1

В адресной строке браузера ввести адрес платы - 192.168.1.1

Откроется веб-интерфейс прошивки платы

- Включить точку Wi-Fi

Перейти в меню Network – Wireless

Нажать Edit

Задать свое имя точке Wi-Fi (опционально)

На вкладке Wireless Security выбрать алгоритм шифрования и задать пароль для точки доступа (опционально)

Включить точку доступа, нажав Enable

Дождаться применения настроек и включения Wi-Fi

- Подключить Интернет к плате

Можно подключить Интернет либо с помощью сетевого кабеля – для этого его надо воткнуть в порт номер 0

Можно подключить Интернет через Wi-Fi – для этого зайти в Network – Wireless и нажать Scan

Нажать Join Network напротив нужной сети Wi-Fi

Ввести пароль от сети

Нажать Save

Применить настройки – нажать Save & Apply

Дождаться применения изменений

Теперь устройство подключено к точке доступа

Установка библиотеки AdGuard Home

Вставить SD-карту в плату, иначе не хватит места в памяти

Перейти в System – Software

Нажать Update lists…

Дождаться обновления списка доступных библиотек

Нажать Dismiss

Дождаться загрузки списка доступных библиотек

В поиск вбить adguardhome и нажать Install

Не хватаем места

Доступно – 9520 Кб

Требуется – 32730 Кб

Подключение флешки

Воткнем флешку в плату

Подключимся по протоколу SSH к устройству (можно через Командную строку)

В командной строке пишем

ssh root@192.168.1.1

Пишем yes, если требуется

Мы подключились к устройству

Проверим, видит ли устройство флешку командой

cat /proc/partitions

Mtdblock – прошивка устройства. Флешку не видит

Чтобы устройство увидело флешку – нужно установить драйвер

Для этого сначала обновляем библиотеки устройства

opkg update

Затем устанавливаем

opkg install kmod-usb-storage kmod-scsi-core

После установки перезагружаем устройство

Reboot

После перезагрузки заново вставляем флешку и проверяем, видит ли ее плата

cat /proc/partitions

- Mtdblock – это прошивка устройства

- Sda – это флешка

Устройство увидело флешку

Монтирование флешки

Устройство видит флешку.  Чтобы использовать память флешки, ее необходимо смонтировать

Список смонтированных разделов памяти на устройстве

df -h

Как видим, флешки (на 8Гб) здесь не смонтировано

Установим библиотеки для монтирования

opkg update

opkg install e2fsprogs block-mount kmod-fs-ext4

- e2fsprogs — содержит mkfs.ext4 и другие утилиты для работы с ext4

- block-mount — для монтирования дисков

- kmod-fs-ext4 — драйвер для чтения ext4

Форматируем флешку (пишем y и жмем Enter)

mkfs.ext4 /dev/sda1

Создаем папку для флешки

mkdir -p /mnt/usb

Монтируем файловую систему флешки в эту папку

mount /dev/sda1 /mnt/usb

Говорим системе, чтобы теперь устанавливала новые библиотеки на флешку, где много места

cp -a /overlay/* /mnt/usb/

Ставим флешку на автозагрузку командой

cat > /etc/config/fstab <<EOF

config global

option anon_swap '0'

option anon_mount '1'

option auto_swap '0'

option auto_mount '1'

option delay_root '5'

option check_fs '0'

config mount

option device '/dev/sda1'

option fstype 'ext4'

option target '/overlay'

option enabled '1'

EOF

Перезагружаем устройство и проверяем, что флешка автоматически монтируется при загрузке системы

reboot

Заново подключаемся к устройству

ssh root@192.168.1.1

Проверяем наличие раздела флешки в памяти устройства

df -h

Как видим, есть раздел /dev/sda1, значит, флешку видит и автоматическое монтирование работает

Теперь можно устанавливать библиотеки – места хватит

Установка AdGuard

По-умолчанию DNS-сервер на плате работает на 53 порту

Освобождаем его для AdGuard

uci set dhcp.@dnsmasq[0].port=0

uci commit dhcp

Перезапускает сетевые службы устройства

/etc/init.d/dnsmasq restart

Теперь библиотеки будут устанавливаться на флешку

Установим библиотеку AdGuard

opkg update

opkg install adguardhome

Запустим службу AdGuard

/etc/init.d/adguardhome start

Поставим службу AdGuard в автозагрузку

/etc/init.d/adguardhome enable

Перейдем в браузере по адресу  http://192.168.1.1:3000

Теперь панель администрирования будет открываться по адресу

http://192.168.1.1:333/

Вводим логин и пароль и видим статистику подключенных устройств (которые подключены по кабелю к плате или к Wi-Fi платы)

- Общее количество DNS-запросов

- Количество заблокированных запросов

- Общая статистика

- Список подключенных к серверу AdGuard устройств

- Топ заблокированных сайтов